华能太仓电厂

脱硫浆液泵机械密封采购

技术规范书

编制：                   日期：

初审：                   日期：

审核：                   日期：

批准：                   日期：

1 总则

1.1 本技术规范适用于电厂脱硫系统浆液泵机械密封，本技术规范书提出了机械密封性能的检验、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合协议和现行工业标准的优质产品。

1.3 供方所采用的零部件等，必须是技术和工艺先进，并经过两年以上运行实践已证明是成熟可靠的产品。

1.4供方对所提供的机械密封必须为脱硫浆液泵专用机封，供方对所供产品负有全责，即包括产品质量，现场指导安装，售后服务。

1.5 供方为专业机械密封生产型企业、生产型企业的直属销售机构（办事处、销售分公司）、生产型企业指定授权代理企业投标。

1.6 供方应提供机械密封出厂质量检验证明文件，如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相关损失。

1.7 供方必须提供在至少2家以上的发电机组脱硫浆液泵机封使用寿命二年以上的业绩证明。

1.8 在签订合同之后，到供方开始制造之日的这段时间内，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，供方应遵守这个要求，具体款项内容由供、需双方共同商定。

1.9 本技术规范所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规范与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供方应及时书面通知需方进行解决。

## 2 技术参数

2.1 运行工况：

| 介质 | 脱硫浆液 |
| --- | --- |
| 固体含量 | ＜30% |
| 密度 | 1.1~1.4t/ m3 |
| 温度 | 50~90℃ |
| 压力 | ≤0.5 MPa |
| PH 值 | 4～9 |
| 氯离子含量 | ≤30000ppm |
| 机封冲洗方式 | 向泵腔内冲洗，流量7~10L/min |
| 冲洗压力 | 0.35~0.5MPa |

2.2密封结构及材料要求

2.2.1单端面，平衡型，补偿环静止，弹簧安放在静环侧，可以避免固体的沉

积。

2.2.2机械密封采用集装式，安装方便、快捷。

2.2.3机械密封动环、静环材料：无压烧结碳化硅。碳化硅材料性能应符合

《机械密封用碳化硅密封环》（JB/T6374-2006）。

2.2.4金属材料：不低于耐腐蚀不锈钢1.4529。机械密封弹簧：哈氏合金，技术标准应符合《机械密封用圆柱螺旋弹簧》（JB/T11107-2011）

2.2.5橡胶密封圈材料：高性能氟橡胶TZ-T7721B。材料应符合《机械密封用O 型橡胶圈》（JB/T7757.2-2006）

## 2.2.6机械密冲洗方式：向泵腔内冲洗冷却水，用向泵腔内冲洗水可以有效避免机械密封由于干摩擦造成的短期失效。

## 3技术要求

3.1动环、静环的尺寸应由供方现场测绘并设计，对测绘数据准确性负责，密封端面平面度不大于0.0006mm。

3.2动环、静环的端面不应有气孔、裂纹、划伤等缺陷。

3.3橡胶密封圈表面应光滑、平整，无气泡、夹渣和裂纹等缺陷。

3.4弹簧内径、丝径、自由高度、工作下压力应符合实际测绘要求，弹簧表面

不得有裂纹、毛刺等缺陷。同一套密封内各弹簧高度差不大于0.5mm。

3.5结构部件尺寸应符合图纸要求，零件不得有毛刺、划痕、磕伤等缺陷。

## 4.机械密封装配及静密封性测试。

4.1按《集装式机械密封装配规范》要求进行组装。

4.2组装完毕后应机械密封静密封测试：进行气压测试，压力为0.4MPa, 时间5min，不得有泄漏现象，并将测试报告提供给需方。

## 5质量保证和试验

- 5.1质量保证

- 5.1.1机械密封的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

- 5.1.2机械密封用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 5.1.3供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

- 5.1.4设备保质期从设备运行开始之日起24个月。

- 5.1.5在设备保质期内，因机械密封质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，供方应安排售后服务人员到现场无偿更换。

5.1.6保质期内,如需方有必要请供方人员到现场服务时,供方人员应积极到现场服务。

- 6包装和运输

- 6.1设备应适合运输和安全要求，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发运，以免运输过程中变形和损坏。

- 6.2设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

- 6.3包装箱内应附带下列文件，但不限于此：

- a. 装箱单；

- b. 产品使用说明书；

- c. 产品检验合格证书；

- 7 供货时间：

合同签订后25天内完成供货。