2023年锅炉磨煤机下架体传动盘

修复技术规范书

包头东华热电有限公司

二○二二年十二月

## 1 总则

- 1.1  本技术规范仅适用于东华热电（采购方）2023年锅炉磨煤机下架体传动盘磨损修复工程，它包括产品的功能设计、结构、性能、等方面的技术要求，解释权归采购方。

1.2  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。应答方应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

- 1.3  在签订合同之后，采购方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，应答方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方协商。

- 1.4  本技术规范经应答方与采购方双方共同确认签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

- 1.5  本技术规范书所使用的标准如遇与应答方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行.

- 1.6  应答方必须严格按国家现行的技术标准、规范、设计标准，设备生产厂家技术要求及《包头东华热电有限公司锅炉设备检修规程》进行检修，修复质量达不到约定的质量条件的部分，应答方进行返工，直到符合条件为止，修复过程中出现的损坏、裂纹由应答方负责赔偿。

## 2 工程概况

## 2.1 机组简介

包头东华热电有限公司制粉系统配套的是北京电力设备总厂制造的ZGM95G型磨煤机，每台炉5台，共10台。

## 2.2 项目概述

#1、#2锅炉磨煤机下架体传动盘磨损修复，共3台。

2.3其他

采购方提供这些参考图纸资料仅是一般的依据，不得作为唯一的设计和制造依据。应答方应在工作开展前，对现有设备的尺寸、基础和结构，进行现场测量，认真核实这些资料的准确性和适用性方面的问题。

## 3 范围

#1、#2锅炉磨煤机下架体传动盘磨损修复，共3台；以实际发生数量，据实结算。

工作量：磨煤机型号ZGM95G，传动盘尺寸φ1530mm，磨损高度为80-100mm左右,磨损深度2-10mm；补焊修复。

## 4 技术要求

传动盘轴径磨损处采用补焊修补（补焊时，不能使主轴产生弯曲、变形等缺陷），补焊后用专用设备对补焊处车削打磨，打磨修复后传动盘的同心度、精度达到出厂要求，且传动盘不发生变形等缺陷。

质量要求：现场测量、施工、修复、安装、达到实物尺寸和精度；要求补焊及车削打磨时主轴不产生弯曲、变形等缺陷，否则所有损失由应答方负责赔偿；修复后主轴达到加工精度，满足密封条件。

### 5  质量保证

5.1  质保期为1年，以甲、乙双方验收合格开始。

5.2  质保期内采购方停机时电话通知应答方，应答方应在24小时内派人到采购方现场进行确认，若应答方以各种理由推诿，以采购方检测结果为准。若达不到效果，扣除全部质保金。

## 6 工期要求

每台磨煤机传动盘修复工期为5天，第5天设备到达采购方现场，延期一天考核2000元。

7  双方责任

7.1  采购方：

7.1.1 负责组织生产技术部和设备维护部锅炉班组进行及时验收。

7.1.2 督促和验收设备质量、施工安装的过程控制。

7.2  应答方：

7.2.1 按照技术规范要求按时供货。

7.2.2 所供产品符合技术规范相关的技术要求和国家标准。