成都浮法700t/d、900t/d 三套烟气治理备用环保设施建设项目总承包工程（2#、3#）

烟气挡板门

技术规范书

招标方：安徽紫朔环境工程技术有限公司

2023年03月

成都浮法700t/d、900t/d 三套烟气治理备用环保设施建设项目总承包工程（2#、3#）

编制人：

审核人：

批准人：

日  期：2023年03月

招标方：安徽紫朔环境工程技术有限公司

2023年03月

技术规范书

## 总则

  - 本技术规范书适用于烟气脱硫脱硝除尘项目的烟气挡板门，包括挡板门的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合技术规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

  - 投标方提供的设备是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。投标方已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验，同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

  - 在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方需遵守这些要求，并不额外增加费用，具体款项内容由供需双方共同商定，而投标方不得提出商务修改要求。

  - 所有技术资料和文件中的单位均采用中国国家法定计量单位。

  - 合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。

## 工程概况

  - 地理位置

成都市双流区黄龙大道二段 16 号(成都南玻玻璃有限公司)。

  - 气象、地质条件

当地气象条件。

2.4  安装位置

本次烟气挡板门均为室外安装，法兰标准均按：GB/T9119-2000 0.6MPa考虑。

## 设计条件

3.1附表（2#线）

| 序号 | 项目 | 单位 | 2#换热器进口 | 2#换热器出口 | 2#滤管反应器入口 | 2#滤管反应器出口 | 2#脱硫进口调温门 | 2#风机出口 | 2#空冷器旁路 | 2#玻璃窑炉引出口1 | 2#锅炉高温段引出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数量 | 台 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 烟气流速 | m/s | ~19 | ~19 | 8~12 | ~19 | ~19 | ~19 | ~19 | ~19 | ~19 |  |
| 4 | 烟气温度 | ℃ | 0~600 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~600 | 0~400 |  |
| 5 | 烟气压力 | Pa | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -3000~0 | -3000~0 | -3000~0 | -3000~0 |  |
| 6 | 钢烟道尺寸（外径，壁厚6mm） | mm | Φ2300 | 2100*2100 | 2500*500,执行机构在500侧 | Φ850 | φ500 | 2250*1000,执行机构在1000侧 | 2100*2100 | 2100*2100 | Φ2300 |  |
| 7 | 含尘量 | mg/Nm3 | ≤300 | ≤300 | ≤1000 | ≤50 | ≤50 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |  |
| 8 | SO2 | mg/Nm3 | ~500 | ~500 | ~500 | ~50 | ~50 | ~50 | ~500 | ~500 | ~500 |  |
| 9 | 水体积比 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 10 | 连接方式 |  | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 |  |
| 11 | 挡板门框安装位置 |  | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |  |
| 12 | 挡板门型式 |  | 挡板门 | 挡板门 | 挡板门 | 挡板门 | 挡板门 | 挡板门 | 蝶阀 | 蝶阀 | 挡板门 |  |
| 13 | 挡板门功能 |  | 手动 | 电动调节型 | 手动 | 手动 | 电动调节型 | 手动 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |  |
| 28 | 全关时烟气泄漏率 | % | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1% |  |
| 14 | 挡板门尺寸 | mm | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 需厂家核实 |
| 15 | 冷凝液排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 风门设计温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据烟气温度进行设计 |
| 17 | 框架材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 叶片材质/耐磨层材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 密封材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 密封件固定螺栓材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 轴材质/热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轴承型号/材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 轴端封材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连杆等传动机构材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 表面油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 保温/材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 全开时风门阻力 | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 控制方式 |  |  | 电动/远程控制 |  |  | 电动/远程控制 |  | 电动/远程控制 | 电动/远程控制 | 电动/远程控制 | 挡板失电时保持原位不动 |
| 30 | 启闭时间 | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 快开/快关功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电动执行器 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 驱动功率/380V | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 驱动力矩 | Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 是否带手轮 |  | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 |  |  |
| 36 | 密封设计压力 | Pa | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 37 | 密封空气流量 | m3/h | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 38 | 密封空气压力 | Pa | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 39 | 风机型号/功率 | /kw | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 40 | 电机型号/功率 | /kw | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 41 | 密封空气加热温度 | ℃ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 42 | 密封空气加热器型号 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 43 | 风门外形尺寸 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 风门起吊重量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 运输条件 |  | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 |  |  |

注：1、所有密封采用高温400度密封；2、厂家瑞安中能、江苏高标、扬州聚鑫、江苏巨正。

3.2附表（3#线）

| 序号 | 项目 | 单位 | 3#换热器进口 | 3#换热器出口 | 3#滤管反应器入口 | 3#滤管反应器出口 | 3#脱硫进口调温门 | 3#风机出口 | 3#玻璃窑炉引出口2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数量 | 台 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | 烟气流速 | m/s | ~19 | ~19 | 8~12 | ~19 | ~19 | ~19 | ~19 |  |
| 4 | 烟气温度 | ℃ | 0~600 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~600 |  |
| 5 | 烟气压力 | Pa | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -6000~0 | -3000~0 | -3000~0 |  |
| 6 | 钢烟道尺寸（外径，壁厚6mm） | mm | 2500*2500,执行机构在侧面 | φ2500 | 2000*600,执行机构在600侧 | φ900 | φ500 | 2340*1040,执行机构在1040侧 | 2100*2100 |  |
| 7 | 含尘量 | mg/Nm3 | ≤300 | ≤300 | ≤1000 | ≤50 | ≤50 | ≤300 | ≤300 |  |
| 8 | SO2 | mg/Nm3 | ~500 | ~500 | ~500 | ~50 | ~50 | ~500 | ~500 |  |
| 9 | 水体积比 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 10 | 连接方式 |  | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 |  |
| 11 | 挡板门框安装位置 |  | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 水平 |  |
| 12 | 挡板门型式 |  |  |  |  |  |  |  | 挡板门 |  |
| 13 | 挡板门功能 |  | 手动 | 电动调节型 | 手动 | 手动 | 电动调节型 | 手动 | 手动 |  |
| 14 | 挡板门尺寸 | mm | 厚400 | 厚400 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 厚300 | 需厂家核实 |
| 15 | 冷凝液排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 风门设计温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  | 根据烟气温度进行设计 |
| 17 | 框架材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 叶片材质/耐磨层材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 密封材质/厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 密封件固定螺栓材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 轴材质/热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轴承型号/材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 轴端封材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连杆等传动机构材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 表面油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 保温/材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 全开时风门阻力 | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 全关时烟气泄漏率 | % | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |  |
| 29 | 控制方式 |  |  | 电动/远程控制 |  |  | 电动/远程控制 |  |  | 挡板失电时保持原位不动 |
| 30 | 启闭时间 | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 快开/快关功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电动执行器 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 驱动功率/380V | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 驱动力矩 | Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 是否带手轮 |  | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 |  |
| 36 | 密封设计压力 | Pa | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 37 | 密封空气流量 | m3/h | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 38 | 密封空气压力 | Pa | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 39 | 风机型号/功率 | /kw | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 40 | 电机型号/功率 | /kw | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 41 | 密封空气加热温度 | ℃ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 42 | 密封空气加热器型号 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 43 | 风门外形尺寸 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 风门起吊重量 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 运输条件 |  | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 | 整体 |  |

注：1、所有密封采用高温400度密封；2、厂家瑞安中能、江苏高标、扬州聚鑫、江苏巨正。

## 设计及供货范围

4.1设计范围：所有挡板门的设备设计、选型及设备安装图。

4.2供货范围：所有挡板门及挡板门的所有设备、紧固件及备件的供货。

## 技术要求

5.1工艺基本要求

5.1.1挡板的设计应能承受各种工况下烟气的温度和压力，并且不能有变形或泄漏。挡板门材质根据所处部位的防腐和使用要求选定，挡板和驱动装置的设计应能承受所有运行条件下工作介质可能产生的腐蚀。挡板和驱动装置的设计应能承受所有运行条件下工作介质可能产生的腐蚀。风门的制作应符合相关标准。

5.1.2烟气挡板应能够在最大的压差下操作，并且关闭严密，不会有变形或卡涩现象，而且挡板在全开和全闭位置与锁紧装置要能匹配，当挡板门全关闭时，叶片与叶片或叶片与框架之间的间隙最大不得超过1mm，密封片与框架之间的间隙应为零，烟道挡板的结构设计和布置要使挡板内的积灰减至最小。

5.1.3每个挡板全套包括框架、挡板本体、电动执行器及所有必需的密封件和控制件等。

5.1.4烟道挡板框架的安装应是法兰螺栓连接，紧固件和密封件。

5.1.5系统的正常年运行时间应不小于8000小时。

5.1.6执行机构配备两端的位置定位开关，事故手轮和维修用的机械连锁。所有挡板配有指示全开或全闭的限制开关。这些限制开关不受执行机构装置的开关限制，直接指示挡板开度位置，在控制室DCS能显示和监测开关指示情况。

5.1.7烟道挡板框架的安装为法兰螺栓定位连接，采取密封焊接的形式。

5.1.8主轴应有足够长度与执行机构的连接，应行动自由，不受阻挡，应考虑保温厚度及挡板法兰影响。传动装置部分，在驱动装置部分的挡板壳体绝缘空间应为200mm并且绝缘材料不能妨碍传动装置。

5.1.9挡板轴承的结构和位置应便于维修和不能堆积灰尘。轴或挡板运行齿轮的所有支承应为自润滑型, 在轴的末端装有指示挡板位置的明显易见的标识, 并配有联锁限位开关。

5.1.10挡板门整体质保期第1年。

5.2电控要求

5.2.1挡板的操作应灵活方便和可靠，采用电动执行机构，厂家选用天津津达或扬修电力修造厂的智能一体式执行机构。用于开关控制的执行机构具有远程控制开、关指令功能，就地/集中、故障、开到位信号、关到位等反馈信号。用于调节控制的执行机构应为连续型，接受4~20mADC的控制信号，执行机构应装有带4~20mA DC输出信号的电子位置传感器和0-100%标度的就地位置指示器。

5.2.2挡板门执行器防护等级至少为IP67，电动执行机构的电动机应完全密闭，额定工作电源为380VAC、50HZ。电动执行器能满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级为IEC标准IP65，包括电动机和接线盒。电动执行机构电机运行的频率范围为正常的±5%，电压范围为正常电压的+10%～-10%。如果电压降到正常值的85%，且转矩和轴向压力正常，执行机构的电动机也能启动。执行机构能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。在执行机构上安装就地位置指示仪，站在地面上可清楚地观察到。执行机构应带有接线端子或插座与控制电缆连接，这些插座应按照IEC309或等同标准制造。每台电动执行机构均有故障报警接点输出。

5.2.4电动执行器应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，应具有电机的过热保护和断相保护功能。

5.2.5电动执行器应配置手轮和手/自动切换机构。电动执行器在失去电源或信号时，应能保持在失电或失信号前的原位不动，并具有供报警用的输出接点。

5.2.6电动执行器的工作制为可逆断续工作制，每小时接通次数应满足1200次。

5.2.7电动执行器的主要技术指标应满足：

基本误差：≤±1.5%

回差：    ≤ 1%

死区：    0.5～3%可调

阻尼特性：≤ 3次半周期

额定行程时间：满足正常工况及非正常工况下的工艺要求。

起动特性：电源电压降至负极限值时，执行机构能正常起动。

绝缘电阻

输入端子与机壳间：    ≥20MΩ

电源端子与机壳间：    ≥50MΩ

输入端子与电源端子间：≥50MΩ

外壳防护等级IP65

电源由执行机构内部提供

负载电阻：    ≥750Ω

线性误差：    0.5%

5.3电动机要求：

5.3.1在运行在设计条件下，电动机的铭牌出力不小于被驱动设备所需功率的110%。在设计的环境条件下，电动机应能承受所有的热应力和机械应力。

5.3.2电动机为异步电动机。电动机能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内。

5.3.3电动机当电源电压降低到额定电压的55%时，电动机能实现自动起动。

5.3.4电动机的起动电流，达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的650%。

5.3.5电动机的设计、制造与它所驱动的设备的运行条件和维护要求一致。

5.3.6电动机采用全封闭型式，各项性能指标均不受室外气候变化的影响。

5.3.7电动机防护等级≥IP55。

5.3.8电动机的绝缘等级为F级，按B级温升考虑。

5.3.9电动机轴承结构将是密封的，能隔绝污物和水，并不使油进入线圈。

5.3.10电动机有吊环或其它起吊用设施，使电动机能够简便安全地起吊。

5.4备品备件、专用工具清单见附表2～附表4.

附表2 一年期备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封片 |  |  |  |  |  |  |

附表3 试运转预备品清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封片 |  |  |  |  |  |  |

附表4特殊工器具清单（无）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

## 资料交付

6.1合同签订日投标方确认整套设备安装图、外形图、电动执行机构接线原理图、安装图。合同签订3日内提供正式资料3份。

6.2交货时的随机文件：合格证、装箱清单、质量保证书各1份（复印件各6份）、使用维护说明书6份，设备使用说明书必须写清安装要求、方向、位置，设备上需有进、出口明显标记,开、关位必须标志在设备上。

6.3资料提交均须正式文件（签字，盖章）及电子版（CAD2004）一份。